ООО НИиПИ «Спецреставрация»

Специалист П.С.О. Соболева М.В.

Определение стоимости работ по сохранению ОКН методом расчета по аналогам и УРрр-2001 (Укрупненные расценки на виды работ в реставрации).

Определение процента утрат   первоначального облика объектов культурного наследия.

1. Определение стоимости работ по сохранению ОКН методом расчета по аналогам и УРрр-2001 (Укрупненные расценки на виды работ в реставрации)

Использование метода расчета по аналогам позволяет определить стоимость реставрации на ранних стадиях проектирования с достаточной степенью достоверности и минимальными затратами времени. Аналогом для расчета может служить как объект из перечня УРрр-2001 (Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкции и виды работ в реставрации), так и другой объект, по которому утверждена рабочая проектно-сметная документация. И в том и другом случае необходимо необходимо иметь следующие данные:

– фактические параметры памятника (или его конструктивных элементов (п.м; м2; м3);

– процент утрат первоначального облика памятника, процент износа его конструктивных элементов, зафиксированных актом;

Проценты утрат первоначального облика (износа конструкций) определяются:

– в соответствии с правилами оценки физического износа конструктивных элементов и материалов отделки ОКН;

– на основании предварительного обследования состояния, проводимого главными архитектором и инженером проекта.

В соответствии с Методическими рекомендациями определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на основе банка данных о стоимости работ объектов-аналогов, выбор объекта-аналога осуществляется по принципу максимальной схожести аналога с оцениваемым объектом:  по конструктивным элементам, по материалам конструкций и отделки, по сложности архитектурного оформления, по технологии предполагаемых работ. Метод подбора аналога является экспертно-аналитическим и предполагает наличие опыта работы в реставрации, таким образом производить расчет по аналогам может специалист с опытом работы в реставрации не менее 5 лет. В реставрации принципиальным является анализ концепции реставрации и методов выполнения работ, что обязательно должно учитываться при подборе аналога.

При выборе объекта-аналога для определения стоимости ремонтно-реставрационных работ приоритетным является выбор объекта-аналога, имеющего такую же категорию сложности, что и оцениваемый объект, выполненного из тех же (или аналогичных) материалов, в том же  архитектурном стиле (или близком к нему), близкого по времени строительства к оцениваемому объекту. Этот критерий является основным и действует на всех этапах выбора аналога.

После выбора аналога происходит необходимое уточнение и корректировка с учетом условий производства предполагаемых работ, процента утрат (износа) оцениваемого объекта, геометрических характеристик объекта, района, в котором будут происходить работы.

При использовании для расчета аналога, не входящего в перечень УРрр, необходимо привести стоимостные показатели объекта-аналога к соответствующей единице измерения. Например, для фасада – стоимость работ на м2 , для интерьера - стоимость работ на м3 . Также привести стоимость к уровню цен января 2000 года, кроме этого необходимо привести стоимость к базовому региону, если аналог и оцениваемый объект принадлежат к разным регионам.  После этого работа с объектом-аналогом практически не будет отличаться от работы с УРрр-2001.

В Санкт-Петербурге большой опыт работы по укрупненным показателям. УРрр-2001 для СПб входят в состав региональной базы Госэталон 1.1 и уже несколько лет применяются для определения стоимости работ на стадии ПРОЕКТ для памятников Санкт-Петербурга а также для памятников федерального значения.

В 2009 г по контракту с Минкультурой были разработаны «Укрупненные ресурсные нормы и расценки на конструкциии и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации». Основой новых сборников являются УРрр-2001 для СПб, разработанные ведущими реставрационными институтами нашего города: «Ленпроектреставарция» и «Спецпроектреставрация».  Всего 14 сборников:

| № | Наименование сборника | Шифр укрупненных расценок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | УРрр-02-01 – 06-2001 |
| 2 | Кирпичные кладки | УРрр-03-01 – 06-2001 |
| 3 | Перекрытия | УРрр-05-01 – 06-2001 |
| 4 | Памятники деревянного зодчества | УРрр-05-07 – 30-2001 |
| 5 | Крыши и кровли | УРрр-06-01 – 23-2001 |
| 6 | Световые фонари | УРрр-07-01 – 05-2001 |
| 7 | Металлодекор | УРрр-07-06 – 09-2001 |
| 8 | Осветительные приборы | УРрр-25-01 – 16-2001 |
| 9 | Живопись | УРрр-27-01 – 06-2001 |
| 10 | Благоустройство | УРрр-31-01 – 07-2001 |
| 11 | Малые формы | УРрр-31-08 – 12-2001 |
| 12 | Камины и печи | УРрр-32-01 – 16-2001 |
| 13 | Интерьеры | УРрр-33-01 – 08-2001 |
| 14 | Фасады | УРрр-34-01 – 05-2001 |

Главным преимуществом расчета по УРрр на сегодняшний день является то, что сборники составлены на основе современных технологий и материалов, тогда как утвержденная федеральная база (ССН-84) уже давно не отражает современности. Таким образом, на стадии ПРОЕКТ появляется возможность определить адекватную стоимость работ.

Каталоги УРрр включают основные виды конструкций и декоративных элементов исторических зданий. Принцип классификации аналогов, примененный при составлении сборников, отражает историю развития архитектуры в России. Каталоги включают памятники разных исторических периодов, от древнерусской архитектуры  до  построек ХХ-го века.

Главная проблема ССН-84 – отсутствие или малое количество расценок, отражающих консервационные работы на памятниках, такие как укрепление поверхности, многочисленные щадящие методы расчистки с максимальной осторожностью и т.п. Поскольку сметно-нормативная  база ТЕРрр 2001, на основании которой составлены укрупненные расценки, уже учитывает многие современные виды работ, и, как следствие, они учтены и в сборниках УРрр.

В 2011 г начался началась разработка современной сметно-нормативной базы для проведения научно-проектных и реставрационных работ. Перечень сборников был значительно расширен, специалистами «Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института  по реставрации памятников истории и культуры "НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" были разработаны сборники урупненных норм и расценок на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия РФ:

УРрр-35-2001      Двери и окна

УРрр-36 -2001     Скульптура

УРрр-37 -2001     Полы

УРрр-38-2001      Декоративная художественная резьба (музейная мебель, предметы убранства культовых зданий)

УРрр-39 -2001       Фасады и интерьеры культовых зданий

УРрр-40 -2001       Декоративные золоченые детали интерьеров, фасадов, кровель

Примечательно, что в создании сборника «Скульптура», принимали участие ведущие реставрационные фирмы Санкт-Петербурга, они предоставили материалы опыта работ по реставрации скульптуры. Только таким образом удалось создать сборник, учитывающий реставрационно-консервационные работы по скульптуре из камня (мрамор, туф, песчаник), керамики (майолика и терракота), гипса, металлической литой и выколотной скульптуры (бронза, чугун, шпиатр, медь).

Эта работа выполнялась в рамках контракта на Разработку нормативных документов для введения новой сметно-нормативной базы по определению стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия народов Российской Федерации.

В целом, метод расчета по укрупненным показателям является перспективным методом оценки работ на ранних стадиях проектирования, позволяет получить необходимую информацию о предполагаемой стоимости реставрационных работ уже на стадии эскизного проекта, что так необходимо при планировании работ, оплачиваемых из государственного бюджета.

2. Методические рекомендации по определению процента утрат первоначального облика объектов культурного наследия

В 2013 году впервые была разработана методика определения процента утрат первоначального облика объектов культурного наследия. «Методические рекомендации по определению процента утрат первоначального облика объектов культурного наследия». Этот документ вошел в 8-ю редакцию Свода реставрационных правил.

Рекомендации состоят из двух частей:

Часть 1	Рекомендации по определению процента утрат внутреннего и внешнего облика объектов культурного наследия, с учетом всех их элементов (в том числе декоративных) и конструкций, за исключением произведений декоративно-прикладного искусства, станковой и монументальной живописи, произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в том числе малых архитектурных форм), монументальной скульптуры, а также археологических находок;

Часть 2	Рекомендации по определению процента утрат произведений декоративно-прикладного искусства, монументальной скульптуры, произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в том числе малых архитектурных форм), территорий объектов культурного наследия.

Алгоритм определения процента утрат первоначального облика для объекта культурного наследия в целом состоит из 3-х этапов:

- Определение процента утрат конструктивных элементов, архитектурно-художественного декора, декоративной отделки (п.п. 1,2,3 Части 1 рекомендаций);

- Определение процента утрат фасадов и интерьеров (п.4,5,6 Части 1 рекомендаций);

- Определение процента утрат зданий – объектов культурного наследия (п.7,8 Части 1 рекомендаций)

Методика содержит правила по определению процента утрат художественной отделки, в т.ч. :

Облицовка стен искусственным мрамором;

Тканевое убранство, обивка стен тканью;

Бумажные обои, шпалеры на бумаге;

Декоративная отделка сусальным золотом (серебром),

А также правила определения процента утра произведений декоративно-прикладного искусства, в т.ч. :

Предметы ДПИ из дерева. Мебель

Предметы культового убранства. Иконостасы, кафедры, аналои

Художественные ткани

Предметы декоративно-прикладного искусства из цветных металлов

Монументальная скульптура

Надо отметить, что данные о величине износа (проценте утрат первоначального облика) объектов культурного наследия сами по себе не являются основанием для принятия решений о программе работ по сохранению  объектов культурного наследия, не существует нормы процента утрат, которая может быть обоснованием для уничтожения объекта культурного наследия или замены его подлинных конструкций, элементов, декора и т.п.

На основании правил, включенных в Методические рекомендации возможно определить процент утрат первоначального облика ОКН, составить акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия.

Приложение

Примеры.

Таблицы процентов утрат декоративной отделки.  Таблица средних удельных весов конструктивных элементов объектов культурного наследия

## Таблицы процентов утрат архитектурного декора, декоративной отделки

## Декоративная отделка сусальным золотом (серебром).

| Дефекты | Количественная оценка | % утрат |
| --- | --- | --- |
| Поверхностные загрязнения(пыль, паутина и т.п.); потертости, царапины, мелкие утраты (до 0,1 дм2) | до 100% до 5% | 5% |
| Поверхностные загрязнения(пыль, паутина и т.п.); мелкий кракелюр (волосяной); потертости, царапины, мелкие утраты золочения (серебрения) - до 0,1 дм2. | до 100% до 20% до 10% | 6-15% |
| Поверхностные загрязнения(пыль, паутина и т.п.), плотные загрязнения местами; | до 100% | 16-30% |
| мелкий кракелюр, деструкции грунта, локальные отставания позолоты от грунта, грунта от основы; | до 20% |  |
| потертости, царапины, мелкие утраты золочения (серебрения) - до 0,1 дм2, фрагментарные утраты золочения (серебрения) - до 1 дм2, фрагментарные утраты грунта -до 1 дм2. | до 20% |  |
| Поверхностные загрязнения(пыль, паутина и т.п.), плотные загрязнения, поздние окраски, бронзировки местами; | до 100% | 31-50% |
| мелкий и глубокий кракелюр, деструкции грунта, локальное и общее отставание позолоты от грунта, грунта от основы; | до 50% |  |
| потертости, царапины, мелкие утраты золочения (серебрения) - до 0,1 дм2, фрагментарные утраты золочения (серебрения) - до 1 дм2, фрагментарные утраты грунта -до 1 дм2, утраты золочения (серебрения) на площади более 1 дм2. | до 30% |  |
| Поверхностные загрязнения(пыль, паутина и т.п.), плотные загрязнения, поздние окраски, бронзировки местами; | до 100% | 51-75% |
| мелкий и глубокий кракелюр, деструкции грунта, локальное и общее отставание позолоты от грунта, грунта от основы; | до 50% |  |
| потертости, царапины, мелкие утраты золочения (серебрения) - до 0,1 дм2, фрагментарные утраты золочения (серебрения) - до 1 дм2, фрагментарные утраты грунта -до 1 дм2, утраты золочения (серебрения) на площади более 1 дм2. | до 50% |  |
| Поверхностные загрязнения(пыль, паутина и т.п.), плотные загрязнения, поздние окраски, бронзировки местами; | до 100% | более 75% |
| мелкий и глубокий кракелюр, деструкции грунта, локальное и общее отставание позолоты от грунта, грунта от основы; | более 50% |  |
| потертости, царапины, мелкие утраты золочения (серебрения) - до 0,1 дм2, фрагментарные утраты золочения (серебрения) - до 1 дм2, фрагментарные утраты грунта -до 1 дм2, утраты золочения (серебрения) на площади более 1 дм2. | более 50% |  |

## Таблица средних удельных весов конструктивных элементов объектов культурного наследия.

Гражданские здания.

| Наименование конструктивных элементов, отделки | Удельный вес элемента в общей стоимости объекта % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасады – сложные, интерьеры- сложные с художественной отделкой (золочение, живопись, лепной декор) и простые | Фасады – простые и средней сложности, интерьеры- средней сложности и простые | Фасады – простые, интерьеры- простые |
| Фундаменты | 4 | 6 | 6 |
| Стены | 7 | 9 | 9 |
| Своды, перекрытия | 6 | 8 | 10 |
| Стропильная система | 4 | 7 | 8 |
| Кровля | 3 | 3 | 4 |
| Фасад | 15 | 12 | 15 |
| Интерьер | 50 | 40 | 30 |
| Окна | 2 | 4 | 4 |
| Двери | 6 | 5 | 5 |
| Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 3 | 6 | 9 |

Дворцовые здания.

| Наименование конструктивных элементов, отделки | Удельный вес элемента в общей стоимости объекта % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасады – сложные, интерьеры- сложные с художественной отделкой (золочение, живопись, лепной декор) | Фасады – средней сложности, интерьеры- сложные с художественной отделкой (золочение, живопись, лепной декор) | Фасады – средней сложности, интерьеры- сложные и средней сложности |
| Фундаменты | 4 | 6 | 8 |
| Стены | 6 | 5 | 7 |
| Своды, перекрытия | 6 | 6 | 8 |
| Стропильная система | 3 | 4 | 6 |
| Кровля | 1 | 2 | 4 |
| Фасад | 15 | 7 | 18 |
| Интерьер | 55 | 60 | 35 |
| Окна | 2 | 2 | 4 |
| Двери | 6 | 5 | 5 |
| Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 2 | 3 | 5 |

Культовые здания.

| Наименование конструктивных элементов, отделки | Удельный вес элемента в общей стоимости объекта % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасады – сложные, интерьеры- сложные с художественной отделкой (золочение, живопись, лепной декор) , купола золоченые | Фасады – сложные, интерьеры- сложные с художественной отделкой (золочение, живопись, лепной декор) , кровля с окраской | Фасады – простые, интерьеры- простые |
| Фундаменты | 4 | 6 | 6 |
| Стены | 7 | 9 | 9 |
| Своды, перекрытия | 5 | 6 | 10 |
| Стропильная система | 4 | 7 | 8 |
| Кровля | 15 | 6 | 4 |
| Фасад | 13 | 15 | 15 |
| Интерьер | 46 | 45 | 30 |
| Окна | 3 | 3 | 4 |
| Двери | 2 | 2 | 5 |
| Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 1 | 1 | 9 |

Рекомендованы к применению письмом заместителя министра культуры РФ от 16.11.2010 № 91-01-39/10-КЧ. Размещены на официальном сайте Минкультуры России www.mkrf.ru в разделе «Документы».